Uchwała Nr XII/81/07

### Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta                    w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                      o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw.           z art. 20  i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku            w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy        Bogatynia wprowadza się następujące zmiany:

- § 26 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MN2 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi publiczne i komercyjne: - istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomów ustalonych w obowiązujących przepisach i normach, - projektowane – wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogą przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako istniejąca, do zachowania i adaptacji. - Zieleń urządzona – zieleń parkowa, ogrody działkowe. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,30, - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 - 450 - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1. - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną |

- § 28 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MN3.2 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi publiczne i komercyjne: - istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomów ustalonych w obowiązujących przepisach i normach, - projektowane – wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogą przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako istniejąca, do zachowania i adaptacji. - Zieleń urządzona – zieleń parkowa, ogrody działkowe. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,30, - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 - 450 - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 29 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MN4 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy (tereny położone w obszarze docelowej eksploatacji górniczej węgla brunatnego ze zwałowaniem wewnętrznym) |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi publiczne i komercyjne: - istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomów ustalonych w obowiązujących przepisach i normach, - projektowane – wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogą przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako istniejąca, do zachowania i adaptacji. - Zieleń urządzona – zieleń parkowa, ogrody działkowe. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,30, - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 - 450 - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenów położonych w obszarze docelowej eksploatacji górniczej węgla brunatnego ze zwałowaniem wewnętrznym określone są w rozdz. VIII. |

- § 30 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MN5 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi komercyjne i publiczne wyłącznie w formie wbudowanych w zabudowę mieszkaniową lokali nie przekraczających 20% powierzchni użytkowej budynku. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy –2 kondygnacje i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy wolnostojącej - 0,35, - zabudowy szeregowej, bliźniaczej – 0,36, - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - . Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa wolnostojąca – 800m2, - zabudowa szeregowa – 290m2, - zabudowa wielorodzinna –1.500m2. - Minimalna szerokość działki: - zabudowa wolnostojąca – 25,0m, - zabudowa szeregowa – 9,0m, - zabudowa wielorodzinna – 30,0m. - Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek planu. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 31 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | ###### MN6 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy. |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi komercyjne i publiczne wyłącznie w formie wbudowanych w zabudowę mieszkaniową lokali nie przekraczających 20% powierzchni użytkowej budynku. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy –2 kondygnacje i poddasze - Minimalna wysokość kalenicy – 7m., - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy wolnostojącej - 0,35, - zabudowy szeregowej, bliźniaczej – 0,36, - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa wolnostojąca – 800m2, - zabudowa szeregowa – 290m2, - zabudowa wielorodzinna –1.500m2. - Minimalna szerokość działki: - zabudowa wolnostojąca – 25,0m, - zabudowa szeregowa – 9,0m, - zabudowa wielorodzinna – 30,0m. - Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek planu. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 32 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | ###### MN7.1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy. |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi komercyjne i publiczne wyłącznie w formie wbudowanych w zabudowę mieszkaniową lokali nie przekraczających 20% powierzchni użytkowej budynku. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy –2 kondygnacje i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy wolnostojącej - 0,30, - zabudowy szeregowej, bliźniaczej – 0,36, - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa wolnostojąca – 800m2, - zabudowa szeregowa – 290m2, - zabudowa wielorodzinna –1.500m2. - Minimalna szerokość działki: - zabudowa wolnostojąca – 25,0m, - zabudowa szeregowa – 9,0m, - zabudowa wielorodzinna – 30,0m. - Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek planu. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 33 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | ###### MN7.2 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy. |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi komercyjne i publiczne wyłącznie w formie wbudowanych w zabudowę mieszkaniową lokali nie przekraczających 20% powierzchni użytkowej budynku. - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy –2 kondygnacje i poddasze, - Minimalna wysokość kalenicy – 7m. - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy wolnostojącej - 0,30, - zabudowy szeregowej, bliźniaczej – 0,36, - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL –6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa wolnostojąca – 800m2, - zabudowa szeregowa – 290m2, - zabudowa wielorodzinna –1.500m2. - Minimalna szerokość działki: - zabudowa wolnostojąca – 25,0m, - zabudowa szeregowa – 9,0m, - zabudowa wielorodzinna – 30,0m. - Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek planu. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 42 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR1 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu,. - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki,, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,35. - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków. - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy. - spadek połaci dachu w granicach 400 - 450 - linia zabudowy – nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejące budynki. - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 43 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR2 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu,. - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki,, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,30, - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 - 450 - linia zabudowy – nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejące budynki, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0 m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 44 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR3 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu,. - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,35 - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 - 450 - linia zabudowy – nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejące budynki, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie. 1, - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0 m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – poza granicą strefy ograniczonego użytkowania, lecz nie mniej niż 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 45 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR4 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy (tereny położone w obszarze docelowej eksploatacji górniczej węgla brunatnego ze zwałowaniem wewnętrznym). |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu,. - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,35 - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 - 450 - linia zabudowy – nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejące budynki, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej – w ciągach istniejącej zabudowy oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad określonych w punkcie 1, - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0 m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Istniejące podziały na działki budowlane podlegają korektom wynikającym z ustaleń planu. - Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenów położonych w obszarze docelowej eksploatacji górniczej węgla brunatnego ze zwałowaniem wewnętrznym określone są w rozdz. VIII. |

- § 46 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR5.1 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia, - Maksymalna wysokość zabudowy: - zabudowa jednorodzinna i usługowa –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna – 3 kondygnacje i poddasze, - zabudowa gospodarczo- produkcyjna – 1 kondygnacja i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 0,25, - zabudowa wielorodzinna i usługowo produkcyjna – 0,30 - zabudowa mieszkalna z usługami i zabudową gospodarczo-produkcyjną – 0,25. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania - minimalna powierzchnia terenów zieleni na działce - 25%. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 800m2, - zabudowa wielorodzinna – 1.500m2, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 1.500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 30,0m. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 47 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR5.2 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń rekreacyjna - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia, - Maksymalna wysokość zabudowy: - zabudowa jednorodzinna i usługowa –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa gospodarczo- produkcyjna – 1 kondygnacja i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 025, - zabudowa mieszkalna z usługami i zabudową gospodarczo-produkcyjną – 0,25. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL –6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania - minimalna powierzchnia terenów zieleni na działce - 30%. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 800m2, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 1.500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 30,0m. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 48 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR6 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia, - Maksymalna wysokość zabudowy: - zabudowa jednorodzinna i usługowa –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna – 3 kondygnacje i poddasze, - zabudowa gospodarczo- produkcyjna – 1 kondygnacja i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 0,25, - zabudowa wielorodzinna i usługowo produkcyjna – 0,25 - zabudowa mieszkalna z usługami i zabudową gospodarczo-produkcyjną – 0,25. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania - Minimalna powierzchnia terenów zieleni na działce - 30%. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 800m2, - zabudowa wielorodzinna – 1.500m2, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 1.500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 30,0m. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 49 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MR7 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia, - Maksymalna wysokość zabudowy: - zabudowa jednorodzinna i usługowa –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna – 3 kondygnacje i poddasze, - zabudowa gospodarczo- produkcyjna – 1 kondygnacja i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 0,30, - zabudowa wielorodzinna i usługowo produkcyjna – 0,30 - zabudowa mieszkalna z usługami i zabudową gospodarczo-produkcyjną – 0,25. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania - minimalna powierzchnia terenów zieleni na działce - 30%. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 800m2, - zabudowa wielorodzinna – 1.500m2, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 1.500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - zabudowa gospodarczo-produkcyjna – 30,0m. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 8m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 50 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM1 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,70 - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy (dachy mansardowe), - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warunków: - zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów związanych z obsługą zabudowy, - utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu lub działki, - wnętrza i zaplecza działek zagospodarować na cele zieleni, rekreacji i pod urządzenia infrastruktury technicznej, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej zachowaniem następujących warunków: - rozwiązania architektoniczne z zachowaniem zasady nawiązania (dostosowania) do dotychczasowych cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych, w zakresie ukształtowania bryły i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia, - lokalizacja zabudowy – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, - maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze, - konieczność utrzymania jednakowej wysokości obiektów w wydzielonych i wyodrębniających się ciągach zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0 m - od ulic i dróg KZ – 12m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w ust. 1. - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania samochodów. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Granice działek budowlanych wyznaczają: - linie rozgraniczające ustalone na rysunku planu – orientacyjne i obowiązujące, - istniejące granice własności przebiegające wewnątrz terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi. - Dopuszcza się dokonanie wtórnych podziałów oraz scaleń na działki pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych dotyczących warunków technicznych w zakresie zabudowy i zagospodarowania działek i przepisów niniejszej uchwały. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 52 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM3.1 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,60 - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy (dachy mansardowe), - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warunków: - zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów związanych z obsługą zabudowy, - utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 20% powierzchni terenu lub działki, - wnętrza i zaplecza działek zagospodarować na cele zieleni, rekreacji i pod urządzenia infrastruktury technicznej, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej zachowaniem następujących warunków: - rozwiązania architektoniczne z zachowaniem zasady nawiązania (dostosowania) do dotychczasowych cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych, w zakresie ukształtowania bryły i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia, - lokalizacja zabudowy – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, - maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze, - konieczność utrzymania jednakowej wysokości obiektów w wydzielonych i wyodrębniających się ciągach zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0m - od ulic i dróg KZ – 12m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Granice działek budowlanych wyznaczają: - linie rozgraniczające ustalone na rysunku planu – orientacyjne i obowiązujące, - istniejące granice własności przebiegające wewnątrz terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi. - Dopuszcza się dokonanie wtórnych podziałów oraz scaleń na działki pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych dotyczących warunków technicznych w zakresie zabudowy i zagospodarowania działek i przepisów niniejszej uchwały. |
| Szczególne warunki zago spodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 53 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM3.2 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,60 - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy (dachy mansardowe), - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warunków: - zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów związanych z obsługą zabudowy, - utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 20% powierzchni terenu lub działki, - wnętrza i zaplecza działek zagospodarować na cele zieleni, rekreacji i pod urządzenia infrastruktury technicznej, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej zachowaniem następujących warunków: - rozwiązania architektoniczne z zachowaniem zasady nawiązania (dostosowania) do dotychczasowych cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych, w zakresie ukształtowania bryły i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia, - lokalizacja zabudowy – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, - maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze, - konieczność utrzymania jednakowej wysokości obiektów w wydzielonych i wyodrębniających się ciągach zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0 m - od ulic i dróg KZ – 12m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania samochodów. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Granice działek budowlanych wyznaczają: - linie rozgraniczające ustalone na rysunku planu – orientacyjne i obowiązujące, - istniejące granice własności przebiegające wewnątrz terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi. - Dopuszcza się dokonanie wtórnych podziałów oraz scaleń na działki pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych dotyczących warunków technicznych w zakresie zabudowy i zagospodarowania działek i przepisów niniejszej uchwały.. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 54 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM4 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy (tereny położone w obszarze docelowej eksploatacji górniczej węgla brunatnego ze zwałowaniem wewnętrznym) |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów z zachowaniem następujących warunków: - zabudowę kształtować poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w ciągu zabudowy lub na wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie zespołu zabudowy, w zakresie ukształtowania bryły, wysokości i formy dachu, - zachować istniejące charakterystyczne dla zespołu lub ciągu zabudowy parametry kształtowania zabudowy, dotyczące: skali zabudowy ( wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), wskaźników intensywności zabudowy oraz wskaźników zabudowy działki, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,60 - maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kalenicy istniejących budynków, - dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - linia zabudowy – do zachowania, wyznaczona przez istniejące budynki, - Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warunków: - zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych dojazdów związanych z obsługą zabudowy, - utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 20% powierzchni terenu lub działki, - wnętrza i zaplecza działek zagospodarować na cele zieleni, rekreacji i pod urządzenia infrastruktury technicznej, - Lokalizacja zabudowy uzupełniającej zachowaniem następujących warunków: - rozwiązania architektoniczne z zachowaniem zasady nawiązania (dostosowania) do dotychczasowych cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych, w zakresie ukształtowania bryły i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia, - lokalizacja zabudowy – w ciągach istniejącej zabudowy (pierzejowej) oraz ukształtowanych w nawiązaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabudowy określonej na rysunku planu, - maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze, - konieczność utrzymania jednakowej wysokości obiektów w wydzielonych i wyodrębniających się ciągach zabudowy. - Nieprzekraczalna linia zabudowy budynków uzupełniających: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 6,0m - od ulic i dróg KZ – 20m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Lokalizacja garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia wskaźników określonych w punkcie 1, - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania samochodów. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Granice działek budowlanych wyznaczają: - linie rozgraniczające ustalone na rysunku planu – orientacyjne i obowiązujące, - istniejące granice własności przebiegające wewnątrz terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi. - Dopuszcza się dokonanie wtórnych podziałów oraz scaleń na działki pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych dotyczących warunków technicznych w zakresie zabudowy i zagospodarowania działek i przepisów niniejszej uchwały.. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenów położonych w obszarze docelowej eksploatacji górniczej węgla brunatnego ze zwałowaniem wewnętrznym określone są w rozdz. VIII. |

- § 55 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM5 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy - zabudowa jednorodzinna, w tym z usługami –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna i usługowa – 3 kondygnacje i poddasze, - Minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje i poddasze. - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - Spadek połaci dachu w granicach 350 – 550, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy jednorodzinnej, w tym z usługami - 0,30, - zabudowy wielorodzinnej, w tym z usługami oraz bliźniacza i szeregowa – 0,36, - zabudowa usługowa – 0, 45. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usługami – 800m2, - zabudowa wielorodzinna, w tym z usługami – 1.500m2, - zabudowa usługowa – .500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 10m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się: - lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną - utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych na warunkach określonych w rozdz. III. |

- § 56 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM6 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy - zabudowa jednorodzinna, w tym z usługami –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna i usługowa – 3 kondygnacje i poddasze. - Minimalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje i poddasze. - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - Spadek połaci dachu w granicach 380 – 500, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy jednorodzinnej, w tym z usługami - 0,30, - zabudowy wielorodzinnej, w tym z usługami oraz bliźniacza i szeregowa – 0,36, - zabudowa usługowa – 0, 45. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 12m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usługami – 800m2, - zabudowa wielorodzinna, w tym z usługami – 1.500m2, - zabudowa usługowa – .500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - Na terenach położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych dopuszcza się zmianę w/w parametrów ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 10m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się: - lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną - utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych na warunkach określonych w rozdz. III. |

- § 57 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM7.1 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy - zabudowa jednorodzinna, w tym z usługami –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna i usługowa – 3 kondygnacje i poddasze. - Minimalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje i poddasze. - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - Spadek połaci dachu w granicach 350 – 550, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy jednorodzinnej, w tym z usługami - 0,30, - zabudowy wielorodzinnej, w tym z usługami oraz bliźniacza i szeregowa – 0,36, - zabudowa usługowa – 0, 45. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usługami – 800m2, - zabudowa wielorodzinna, w tym z usługami – 1.500m2, - zabudowa usługowa – .500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 10m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się: a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną b) utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych na warunkach określonych w rozdz. III. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 58 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # MM7.2 Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Zieleń parkowa. |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy - zabudowa jednorodzinna, w tym z usługami –2 kondygnacje i poddasze, - zabudowa wielorodzinna i usługowa – 3 kondygnacje i poddasze, - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - Spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki: - zabudowy jednorodzinnej, w tym z usługami - 0,30, - zabudowy wielorodzinnej, w tym z usługami oraz bliźniacza i szeregowa – 0,36, - zabudowa usługowa – 0, 45. - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu, lecz nie mniej niż : - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG – 25m. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usługami – 800m2, - zabudowa wielorodzinna, w tym z usługami – 1.500m2, - zabudowa usługowa – .500m2, - Minimalna szerokość działki: - zabudowa jednorodzinna i usługowa – 25,0m, - zabudowa wielorodzinna – 35,0m, - Na terenach położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych dopuszcza się zmianę w/w parametrów ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej. - Minimalna szerokość działki pod drogę wewnętrzną – 10m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się: a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną b) utrzymanie występujących w stanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych na warunkach określonych w rozdz. III. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 73 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # UT1 Tereny turystyki, sportu i rekreacji |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Funkcja mieszkaniowa – wyłącznie jako wbudowana, nie przekraczająca 10% powierzchni użytkowej obiektu usługowego. - Zieleń parkowa - Zieleń rekreacyjna |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowości), w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze, - Konieczność utrzymania jednakowej wysokości obiektów w wydzielonych i wyodrębniających się ciągach zabudowy. - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - Spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,35, - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu lecz nie mniej niż: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG - 25, - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania - Minimalna powierzchnia terenów zieleni i sportu na działce - 50%. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki – 2500m2. - Minimalna szerokość działki –40,0m. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 74 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # UT2 Tereny turystyki, sportu i rekreacji |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Funkcja mieszkaniowa – wyłącznie jako wbudowana, nie przekraczająca 10% powierzchni użytkowej obiektu usługowego. - Zieleń parkowa - Zieleń rekreacyjna |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Kształtowanie zabudowy poprzez nawiązanie do cech architektury regionalnej o wartościach kulturowych i zabytkowych występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowości), w zakresie ukształtowania bryły i skali obiektów (wielkości rzutu, wysokości i ilości kondygnacji), proporcji podstawowych elementów architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,. - Maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze, - Konieczność utrzymania jednakowej wysokości obiektów w wydzielonych i wyodrębniających się ciągach zabudowy. - Dachy strome o symetrycznym układzie połaci kalenicy, - Spadek połaci dachu w granicach 350 – 450, - Maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,35, - Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linią zabudowy wg ustaleń rysunku planu lecz nie mniej niż: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – 6,0m - od ulic i dróg KZ – 15m, - od ulic i dróg KG - 25, - Niezbędna lokalizacja w granicach działki miejsc do parkowania - Minimalna powierzchnia terenów zieleni i sportu na działce - 50%. - Dla terenów położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych obowiązują dodatkowe warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów określone w rozdz. VI. |
| Zasady podziału na działki budowlane. | 4. | - Minimalna powierzchnia działki – 2500m2. - Minimalna szerokość działki –40,0m. - Na terenach położonych w granicach obszaru wskazanego do objęcia ścisłą ochroną wartości zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objęcia ochroną wartości kulturowych i krajobrazowych dopuszcza się zmianę w/w parametrów ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 5. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII. |

- § 84 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # PN Tereny składowania nadkładu i rekultywacji |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Urządzenia i tereny gospodarki odpadami – przemysłowymi i komunalnymi, - Lasy i zadrzewienia, zieleń nieurządzona, - Taśmociągi i komunikacja przemysłowa |
| Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. | 3. | - Zagospodarowanie terenów zgodnie z projektem zagospodarowania złoża i warunkami koncesji oraz przepisami szczególnymi. - Kierunek rekultywacji –leśny. |

- § 97 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # ZR1 Tereny zieleni rekreacyjnej. |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | Usługi turystyki. sportu i rekreacji – na warunkach określonych w ust. 3. |
| Warunki zagospodarowania terenu. | 3. | - Zagospodarowanie terenów zieleni rekreacyjnej z wykorzystaniem wyłącznie następujących form i elementów zagospodarowania i użytkowania terenów: - terenowych urządzeń rekreacji i sportu, - placów rekreacyjnych z miejscami postojowymi samochodów, - ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, dojazdów - zieleni (urządzonej i nie urządzonej). - łąki i pastwiska - Kształtowanie zieleni z zachowaniem następujących warunków: - wzdłuż ciągów komunikacji i na obrzeżach terenu kształtować zieleń szpalerową, - zachować istniejące układy zieleni wraz z uzupełnieniem ich składu gatunkowego - nowe układy kształtować jako pasmowe składające się z dwóch lub więcej rzędów drzew i krzewów- oddzielające poszczególne funkcje sportowo-rekreacyjne terenu lub układy swobodnie komponowane z wykształceniem wnętrz krajobrazowych - wprowadzać roślinność o zróżnicowanej wysokości, powierzchni liści i pokroju oraz o zmiennych właściwościach w różnych porach roku - Warunki kształtowania zabudowy usługowej: - wysokość budynku – 1 kondygnacja (dodatkowe poddasze użytkowe), - maksymalna wysokość kalenicy – 7m, - spadek połaci dach w granicach 350 - 450, - minimalna powierzchnia działki o funkcji usługowej – 1000m2, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,20, |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 4. | Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. |

- § 98 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # ZR2 Tereny zieleni rekreacyjnej. |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Usługi turystyki. sportu i rekreacji – na warunkach określonych w ust. 3. - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz zabudowa rekreacji indywidualnej – na warunkach określonych w ust. 3. |
| Warunki zagospodarowania terenu. | 3. | - Zagospodarowanie terenów zieleni rekreacyjnej z wykorzystaniem wyłącznie następujących form i elementów zagospodarowania i użytkowania terenów: - terenowych urządzeń rekreacji i sportu, - placów rekreacyjnych z miejscami postojowymi samochodów, - ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, dojazdów - zieleni (urządzonej i nie urządzonej). - łąki i pastwiska - Kształtowanie zieleni z zachowaniem następujących warunków: - wzdłuż ciągów komunikacji i na obrzeżach terenu kształtować zieleń szpalerową, - zachować istniejące układy zieleni wraz z uzupełnieniem ich składu gatunkowego - nowe układy kształtować jako pasmowe składające się z dwóch lub więcej rzędów drzew i krzewów- oddzielające poszczególne funkcje sportowo-rekreacyjne terenu lub układy swobodnie komponowane z wykształceniem wnętrz krajobrazowych - wprowadzać roślinność o zróżnicowanej wysokości, powierzchni liści i pokroju oraz o zmiennych właściwościach w różnych porach roku - Warunki kształtowania zabudowy usługowej: - wysokość budynku – 2 kondygnacja (dodatkowe poddasze użytkowe), - maksymalna wysokość kalenicy – 12m, - spadek połaci dach w granicach 350 - 450, - minimalna powierzchnia działki o funkcji usługowej – 1500m2, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,15. - Warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej: - wysokość budynku – 1 kondygnacja (dodatkowe poddasze użytkowe), - maksymalna wysokość kalenicy – 10m, - spadek połaci dach w granicach 350 - 450, - minimalna powierzchnia działkij – 900m2, - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,20. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 4. | - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną. - Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego określone są w rozdz. VIII |

- § 102 otrzymuje brzmienie:

| Symbol i funkcja podstawowa terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. | # 1. | # RP2 Tereny gruntów rolnych . |
| --- | --- | --- |
|  |  | # TREŚĆ USTALEŃ: |
| Funkcje dopuszczalne. | 2. | - Lasy i zadrzewienia. - Zabudowa zagrodowa. |
| Warunki zagospodarowania terenu. | 3. | - Zasady zagospodarowania wg przepisów szczególnych. - Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i urządzeń odprowadzających wody powierzchniowe, ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne oraz układ ciągów pieszych i rowerowych. - Dopuszcza się zmianę układu w/w elementów oraz użytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb gospodarki rolnej. - Dopuszczalne formy zabudowy: - budynki i urządzenia wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, związane z produkcją rolną i przetwórstwem rolno-spożywczym – tworzące zorganizowaną całość gospodarczą gospodarstwa rolnego. - obiekty infrastruktury technicznej - Warunki kształtowania zabudowy związanej z produkcją rolną: - kształtowanie zabudowy z zachowaniem zasady nawiązania do cech architektury występujących w otoczeniu wyznaczonego terenu (występujących w zabudowie miejscowości), w zakresie ukształtowania bryły, formy dachu i skali zabudowy - maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,20 - wysokość budynku – 2 kondygnacja (dodatkowe poddasze użytkowe), - maksymalna wysokość kalenicy budynku – 12,0m, - spadek połaci dach w granicach 350 - 450 - nieprzekraczalna linia zabudowy: - od ulic i dróg Kpj, KD, KL – wyznaczona linią zabudowy budynków istniejących, lecz nie mniej niż 10,0m - od ulic i dróg KZ – 15,0m, - od ulic i dróg KG – 30m. - Minimalna powierzchnia działki – 2500m2. |
| Szczególne warunki zagospodarowania terenu. | 4. | - Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia śródpolne - Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidującej z funkcją podstawową i dopuszczalną, pod warunkiem spełnienia wymagań ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. |

§ 2

W/w zmiany dotyczą wyłącznie części opisowej miejscowego planu zagospodarowania             przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym           Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka